看！华傲公司又带来了

新仪器

打

造

世

界

一

流

·

为

中

华

民

族

骄

傲

西

安

华

傲

承

载

我

们

的

梦

想

水

、

电

、

气

测

试

仪

器

华 傲 技 术

HUAAO TECHNIQUE

GDZ－08电缆

高阻故障电桥定位仪

用 途

基于MURRAY电桥原理而设计，适用于敷设后各种电线电缆的击穿点（低阻、高阻及闪络型击穿）及没有击穿但绝缘电阻偏低点的定位。当然，也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。

技术特点

- 设备采用开关电源构成高压恒流源，电压高，电流稳定，体积小，重量轻。

- 采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡，与比例电位器构成平衡电桥，整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位，通过绝缘杆操作电桥。

- 特别设计的双芯高压橡皮测量电缆，铜网编织屏蔽层可靠接地, 使用安全。四端电阻测量法避免了引线电阻引入的误差。

- 高压恒流源和电桥集成在一个便携式铝合金箱内。设备电压高、重量轻、操作方便。

- 与波反射法相比，电桥平衡法没有盲区，特别适用于判断短电缆及靠近端头的击穿点，操作容易。

技术指标

- 输出电压：      500V—9000V

- 短路电流：      大于40mA

- 烧穿功率：      200W

- 定位比例精度：  ±（0.2%·L+1）m

- 重量：          10kg

- 体积：          38 cm×36 cm×27 cm

西安华傲通讯技术有限责任公司   西安秦傲电力电子有限公司

地 址：西安市电子城电子西街3号西京国际电气中心11层      邮 编：710065

电 话：029－88239361  88239360    传 真：029－88239106   手 机：13709116095

网 址：http://www.xahuaao.com       Email:huaaojishu@163.com

工作电源：      工频220V±10%