0.1Hz超低频高压发生器

VLF

仪器简介

近年来，聚乙烯/交联聚乙烯电缆得到广泛应用并逐步取代传统的油纸电缆。直流耐压试验方法已不适用于这类电缆。原因在于直流电压作用下，空间电荷效应严重，直流耐压试验危害交联聚乙烯电缆的介电强度和寿命。在现场工频测试中使用交流测试设备也有问题。因为交流测试设备往往既庞大又笨重，而且价格也昂贵。

用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验，不但能有同样的等效性，而且设备的体积大为缩小，重量大为减轻 ，理论上容量约为工频的五百分之一，且操作简单，与工频试验相比优越性更多。

国家发改委已制定了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频（0.1Hz）耐压试验方法》行业标准。目前我国正在推广这一方法。

本产品接合了现代数字变频先进技术，采用微机控制，升压、降压、测量、保护完全自动化。由于全电子化，所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示，清晰直观、且能显示输出波形、打印试验报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件，第4部分：超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准，使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号，所以存在正弦波波形不标准，测量误差大，高压部分有火花放电，设备笨重，而且正弦波的二，四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形，所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处，另外，还有如下特点需要特别说明：

1.电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得，所以数据准确。

2.具有过压保护功能，当输出超过所设定的限压值时，仪器将停机保护，动作时间小于20ms。

3.具有过流保护功能：设计为高低压双重保护，高压侧可按设定值进行精确停机保护；低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护，动作时间都小于20ms。

4.高压输出保护电阻设计在升压体内，所以外面不需另接保护电阻。

5.由于采用了高低压闭环负反馈控制电路，所以输出无容升效应。

看！华傲公司又带来了

新仪器

打

造

世

界

一

流

·

为

中

华

民

族

骄

傲

西

安

华

傲

承

载

我

们

的

梦

想

水

、

电

、

气

测

试

仪

器

华 傲 技 术

HUAAO TECHNIQUE

VLF是英文超低频（very low frequency）的缩写，VLF用于对高容性负载进行试验，特别是电缆试验，通常在现场串联谐振交流系统并不实用，因为尽管串联谐振交流设备比工频高压设备要小的多，但体积仍然很大并笨重的多。

技术指标

1.输出额定电压：30KV/50KV/80KV

2.输出频率：0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz

3.带载能力： 0.1Hz 最大1.1µF

0.05Hz 最大2.2µF

0.02Hz 最大5.5µF

4.测量精度：3%

5.电压正，负峰值误差：≤3％

6.电压波形失真度：≤5％

7.使用条件：温度：-10℃～+40℃；湿度：≤85％RH

型号参数

| 型号 | 额定电压 | 带载能力 | 重量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLF-30/1.1 | 30kV （峰值） | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器：4㎏ 升压体：25㎏ | 10kV电缆、发电机交流耐压试验 |
|  |  | 0.05Hz,≤2.2µF |  |  |
|  |  | 0.02Hz,≤5.5µF |  |  |
| VLF-50/5 | 50kV （峰值） | 0.1Hz,≤5µF | 控制器：5㎏ 升压体：55㎏ | 发电机交流耐压试验 |
|  |  | 0.05Hz,≤10µF |  |  |
|  |  | 0.02Hz,≤25µF |  |  |
| VLF-80/1.1 | 80kV （峰值） | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器：5㎏ 升压体：45㎏ | 35kV电缆、发电机交流耐压试验 |

仪器组成

试验示意

控制器、升压器

控制器、升压器

随机附件

专用高压连接电缆、专用低压连接电缆、电源线、放电棒

西安华傲通讯技术有限责任公司          网址：WWW.XAHUAAO.COM

总部地址：西安市电子城电子西街3号西京国际电气中心11层      邮编：710065

电话：029－88239361   029－88239106   029－87780373    传真：029－88239106    手机：13709116095